Beispiel Gebäudesteckbrief für ein Nichtwohngebäude

1 Stammdaten & Gebäudeklassifizierung

- Standort: Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

- Gebäudetyp/Art der Nutzung: Nichtwohngebäude

- Nettogrundfläche: 3200m2

- Baujahr: 1992

- letzte Sanierung: teilsaniert 2018

- Denkmalschutz: nicht zutreffend

2 Energetischer IST-Zustand

- Anlagentechnik

  - Heizung: Gasbrennwertkessel Baujahr 2000 220 kW

  - Kühlung: Kältemaschine Baujahr 2012 140 kW

  - Warmwasser: dezentral über elektronische Durchlauferhitzer (ca. 18-24kw je Einheit)

  - Lüftung/RLT-Anlagen: Zentrale RLT-Anlage Baujahr 1998 (Ventilatoren/Motoren getauscht 2018), Luftvolumenstrom: 18000m3/h, WRG: Rotationswärmetauscher (Effizienz ca. 72%)

  - Beleuchtung: Leuchtstoffröhren

- Gebäudehülle

  - Außenwände: 2-schaliges Mauerwerk ungedämmt U-Wert: 0,60 W/m2K

  - Dach: Holzkonstruktion ungedämmt U-Wert: 2,60W/m2K Stahlbetondecke

  - Oberste Geschossdecke: massive Konstruktion, Beton-Hohlkörperdecke mit Mineralfaserrasterdecke U-Wert: 1,20 W/m2K

  - Kellerdecke: Stahlsteindecke 8 cm WLG 040, U-Wert: 0,35 W/m2K

  - Bodenplatte: Stahlbeton massiv U-Wert: 0,60 W/m2K

  - Fenster: Kunststoff, 2-fach Verglasung, teilw. Wärmeschutzverglasung U-Wert: 2,9 W/m2K

  - Türen/Tore: Metall U-Wert: 4,0 W/m2K

- Bedarfs/Verbrauchsdaten

  - Primärenergie 527.200 kWh/a

  - Endenergie in 448.000kWh/a

  - CO2-Emission in 128,3 t/a

3 Energetische Schwachstellen/Sanierungspotenziale

- 1. Heizungserneuerung

- 2. Austausch der Fenster

- 3. Dämmung des Daches

4 Geplante Maßnahmen

- 1. Heizungserneuerung

- 2. Erneuerung der Fenster

5 Energetischer Soll-Zustand

- Bedarfs/Verbrauchsdaten (Soll-Zustand)

  - Primärenergie 365.400 kWh/a

  - Endenergie 203.000 kWh/a

  - CO2-Emission 81,2 t/a

6 Datum & Unterschrift Ausstellungsberechtigter gemäß §88 GEG